## Bezpečnostní  list

podle 2001/58/ES

| Datum vydání: 07.05.2005 | Datum revize: 04.05.2005 |
| --- | --- |

 1 Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce - Údaje k produktu - Obchodní označení: NORPOL PEROXIDE 1 - Použití látky / přípravku Organický peroxid - Identifikace výrobce / dodavatele / dovozce: Reichhold, Inc. Corporate Headquarters P.O. Box 13582 Research Triangle Park Tel +1 919 990 7500 NC 27709-3582, USA Reichhold CZ s.r.o. Veleslavínova 3 Ústí nad Labem, 400 11 Tel +420 472 707 733 Czech Republic Fax +420 472 707 710 - Obor poskytující informace: Product Safety – Europe/UAE - Nouzové telefonní číslo: Reichhold CZ s.r.o. Tel +420 602 265 581 Product Safety – Europe/UAE Tel +(43) 1 20110 350 Fax +(43) 1 20110 343

 2 Informace o složení látky nebo přípravku - Chemická charakteristika - Popis: Směs obsahuje následující látky: Výrobek obsahuje tyto nebezpečné látky: 1338-23-4 2-Butanon peroxid 30-40 % C, E; R 2-7-22-34-44 EINECS: 215-661-2 131-11-3 dimethyl ftalát 40-50 % EINECS: 205-011-6 6846-50-0 2,2,4-Trimethyl-1,3-pentanediyl diisobutyrat 10-20 % EINECS: 229-934-9 7722-84-1 peroxid vodíku < 2 % C, O; R 8-34 EINECS: 231-765-0 78-93-3 butanon < 1,5 % Xi, F; R 11-36-66-67 EINECS: 201-159-0 7732-18-5 voda < 1,5 % EINECS: 231-791-2 - R-věta: 7-22-34-44 - S-věta: 3/7-14-26-36/37/39-45-60 - Dodatečná upozornění: Znění uvedených údajů o nebezpečnosti látky je uvedeno v kapitole 16.

 3 Údaje o nebezpečnosti látky nebo přípravku - Označení nebezpečí: C Žíravý O Oxidující - Nejzávažnější nepříznivé účinky na zdraví člověka a životní prostředí při používání látky/přípravku R 7 Může způsobit požár. R 22 Zdraví škodlivý při požití. R 34 Způsobuje poleptání. R 44 Nebezpečí výbuchu při zahřátí v uzavřeném obalu. - Klasifikační systém: Klasifikace odpovídá aktuálním směrnicím ES, vyhlášce č.232/04 Sb. je však doplněna údaji z odborné literatury a firemními údaji.

 4 Pokyny pro první pomoc - Při nadýchání: Bohatý přívod čerstvého vzduchu a pro jistotu vyhledat lékaře. Při bezvědomí uložit a přepravit ve stabilní poloze na boku. Dýchání jen s dýchacím vakem nebo oživovacím přístrojem. - Při styku s kůží: Ihned omýt vodou a mýdlem a dobře opláchnout. Zavést lékařské ošetření. - Při zasažení očí: Otevřené oči po více minut oplachovat pod tekoucí vodou a poradit se s lékařem. - Při požití: Vypláchnout ústa a bohatě zapíjet vodou. Nepřivodit zvracení, ihned povolat lékařskou pomoc.

 5 Opatření pro hasební zásah - Vhodná hasiva: CO2, písek, hasící prášek. Nepoužít vodu. - Nevhodná hasiva: Voda - Zvláštní ochranné prostředky pro hasiče: Použít ochranný dýchací přístroj. Nevdechovat plyny z exploze a ohně.

 6 Opatření v případě náhodného úniku látky nebo přípravku - Bezpečnostní opatření pro ochranu osob: Nosit ochrannou výstroj. Nechráněné osoby se nesmí přibližovat. Starat se o dostatečné větrání. Při účinku par, prachu nebo aerosolu použít dýchací ochranu. - Bezpečnostní opatření pro ochranu životního prostředí: Nenechat vniknout do kanalizace nebo do vodního toku. - Doporučené metody čistění a zneškodnění: Ošetřete sorbentem kapalin (např. Vermiculit). Očistěte potřísněné plochy. Kontaminovaný materiál odstranit jako odpad podle bodu 13. Zajistit dostatečné větrání. Nesplachovat vodou nebo čistícími prostředky, obsahujícími vodu.

 7 Pokyny pro zacházení s látkou nebo přípravkem a skladování látky nebo přípravku - Pokyny pro zacházení: - Upozornění k bezpečnému zacházení: Zbytky nedávat zpět do nádob, ve kterých se látka přechovává. Nádrž udržovat nepropustně uzavřenou. Na pracovišti zabezpečit dobré větrání a odsávání. - Upozornění k ochraně před ohněm a explozí: Nepřibližovat se ze zápalnými zdroji - nekouřit. Chránit před horkem. - Pokyny pro skladování: - Požadavky na skladovací prostory a nádoby: Skladovat na chladném místě. Přechovávat jen v původní nádobě. - Upozornění k hromadnému skladování: Skladovat odděleně od hořlavých látek. Neskladovat společně s redukčními činidly, slitinami těžkých kovů, kyselinami a žíravinami. Skladovat odděleně od potravin. - Další údaje k podmínkám skladování: Dávat pozor při znovuotevření několikrát použitelných obalů. Skladovat v chladu, zahřátí vede ke zvýšení tlaku a nebezpečí roztržení. Nádrž neuzavírat vzduchotěsně. Chránit před horkem a přímým slunečním světlem. - Maximální skladovací teplota: 25°C

 8 Kontrola expozice látkou nebo přípravkem a ochrana osob - Technická opatření: Žádné další údaje,viz bod 7. Kontrolní parametry: 7722-84-1 peroxid vodíku NPK (CZ): Krátkodobá hodnota: 2 mg/m3 Dlouhodobá hodnota: 1 mg/m3 78-93-3 butanon NPK (CZ): Krátkodobá hodnota: 800 mg/m3 Dlouhodobá hodnota: 200 mg/m3 TLV (EU): Krátkodobá hodnota: 900 mg/m3, 300 ml/m3 Dlouhodobá hodnota: 600 mg/m3, 200 ml/m3 - Další upozornění: Jako podklad sloužily při zhotovení platné listiny. - Osobní ochranné prostředky: - Všeobecná ochranná a hygienická opatření: Je nutné dodržet obvyklé bezpečnostní předpisy pro zacházení s chemikáliemi. Zdržovat od potravin, nápojů a krmiv. Během práce nejíst a nepít. Před přestávkami a po práci umýt ruce. Zamezit styku s pokožkou a zrakem. - Ochrana dýchacích orgánů: Při nedostatečném větrání ochrana dýchacího ústrojí. Při krátkodobém nebo nízkém zatížení použít dýchací přístroj s filtrem, při intenzívním nebo delším zatížení se musí použít dýchací přístroj nezávislý na okolním vzduchu. Filtr A/P2 - Ochrana rukou: Materiál rukavic musí být nepropustný a odolný proti produktu / látce / směsi. Před každým použitím rukavic je nutno zkontrolovat jejich nepropustnost. - Materiál rukavic Teflon Butylkaučuk - Doba průniku materiálem rukavic Je nutno u výrobce rukavic zjistit a dodržovat přesné časy průniku materiálem ochranných rukavic. - Ochrana očí: Uzavřené ochranné brýle - Ochrana kůže: Nepropustné ochranné oblečení

 9 Informace o fyzikálních a chemických vlastnostech látky nebo přípravku - Všeobecné údaje - Skupenství: Kapalná - Barva: Bezbarvá - Zápach (vůně): Charakteristický - Hodnota/rozmezí Jednotka Metoda - Změna stavu - Teplota (rozmezí teplot) tání: Není určeno. - Teplota (rozmezí teplot) varu: 80 - 284 ° C - Bod vzplanutí: > 80 ° C DIN 53213 - Zápalná teplota: 424 ° C DIN 51794 - SADT: 65°C - Samozápalnost: Produkt není samozápalný. - Nebezpečí exploze: Nebezpečí výbuchu při zahřátí v uzavřeném obalu. Nebezpečí výbuchu při úderu, tření, ohni nebo působením jiných zdrojů zapálení. - Meze výbušnosti: - Dolní mez: 1,8 Vol % - Horní mez: 11,5 Vol % - Hustota: při 20 ° C 1,10 - 1,13 g/cm3 DIN 51757 - Rozpustnost ve / směsitelnost s - vodě: Nerozpustná. - Hodnota pH: nedá se používat - Viskozita: - Dynamicky: při 20 ° C 19 - 23 mPas Brookfield - Další údaje: - Aktivní kyslík: 9,1 ± 0,1 %

 10 Informace o stabilitě a reaktivitě látky nebo přípravku - Termický rozklad / Podmínky, kterých je nutno se vyvarovat: Nedochází k rozkladu při doporučeném způsobu skladování a zacházení. - Nebezpečné reakce: Reakce s redukčními činidly. Reakce s těžkými kovy. Reakce se silnými kyselinami a alkáliemi. - Nebezpečné produkty rozkladu: Ve stopách možný. Kysličník uhelnatý nebo kysličník uhličitý

 11 Informace o toxikologických vlastnostech látky nebo přípravku - Akutní toxicita: Zařazení relevantní hodnoty LD/LC 50: 131-11-3 dimethyl ftalát Orálně: LD50: 6800 mg/kg (krysa) 1338-23-4 2-Butanon peroxid Orálně: LD50: 484 mg/kg (krysa) 6846-50-0 2,2,4-Trimethyl-1,3-pentanediyl diisobutyrat Orálně: LD50: 3200 mg/kg (krysa) 78-93-3 butanon Orálně: LD50: 3300 mg/kg (krysa) Pokožkou: LD50: 5000 mg/kg (králík) Inhalováním: LC50 (4h): 40 mg/l (myš) - Primární dráždivé účinky: - na kůži: Leptavé účinky na kůži a sliznice. - na zrak: Silné leptavé účinky - Senzibilizace: Není známo žádné senzibilizující působení.

 12 Ekologické informace o látce nebo přípravku - Ekotoxické účinky: Aquatická toxicita: 131-11-3 dimethyl ftalát LC50 (96h): 39,8 mg/l (Selenastrum capricornutum) 1338-23-4 2-Butanon peroxid LC50 (96h): 44,2 mg/l (Poecilia reticulata) - Všeobecná upozornění: Třída ohrožení vody 2 (Samozařazení):ohrožuje vodu

 13 Pokyny pro odstraňování látky nebo přípravku - Produkt: - Doporučení: Nesmí se odstraňovat společně s odpady z domácnosti. Nepřipustit únik do kanalizace. - Evropský katalog odpadů 16 00 00: ODPADY V TOMTO KATALOGU JINAK NEURČENÉ 16 09 00: Oxidační činidla 16 09 03: Peroxidy, např. peroxid vodíku - Kontaminované obaly: - Doporučení: Odstranění podle příslušných předpisů.

 14 Informace pro přepravu látky nebo přípravku - Pozemní přeprava ADR/RID (hranice překračující): - ADR/RID-GGVS/E třída: 5.2 Organické peroxidy - Kemlerovo číslo: - - Výstražná tabule: Číslo UN: 3105 - Typ obalu: - - Etiketa: 5.2 - Označení nákladu: 3105 PEROXID ORGANICKÝ TYP D, KAPALNÝ (2- Butanone peroxide) - Námořní přeprava IMDG: - IMDG-třída: 5.2 - Číslo UN: 3105 - Etiketa 5.2 - Typ obalu: - - EMS-skupina: F-J,S-R - Látka znečišťující moře: Ne - Technický název: ORGANIC PEROXIDE TYPE D, LIQUID (2-Butanone peroxide) - Letecká přeprava ICAO-TI a IATA-DGR: - ICAO/IATA-třída: 5.2 - Číslo UN: 3105 - Etiketa 5.2 - Typ obalu: - - Technický název: ORGANIC PEROXIDE TYPE D, LIQUID (2-Butanone peroxide)

 15 Informace o právních předpisech vztahujících se k látce nebo přípravku - Označení podle právních směrnic EHS: Produkt je zařazen a označen podle směrnic ES / zákona č. 356/2003 Sbírky a jeho prováděcích vyhlášek - Poznávací písmeno a označení nebezpečnosti produktu: C Žíravý O Oxidující - Nebezpečné komponenty k etiketování: 2-Butanon peroxid - R-věty: 7 Může způsobit požár. 22 Zdraví škodlivý při požití. 34 Způsobuje poleptání. 44 Nebezpečí výbuchu při zahřátí v uzavřeném obalu. - S-věty: 3/7 Uchovávejte obal těsně uzavřený na chladném místě. 14 Nedávat ke kyselinám.redukčním činidlům a hořlavým materiálům 26 Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. 36/37/39 Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít. 45 V případě nehody, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li možno, ukažte toto označení). 60 Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny jako nebezpečný odpad.

 16 Další informace vztahující se k látce nebo přípravku Údaje se opírají o dnešní stav našich vědomostí, nepředstavují však záruku vlastností produktu a nevznikají tak žádné smluvní právní vztahy. - Relevantní věty R 11 Vysoce hořlavý. 2 Nebezpečí výbuchu při úderu, tření, ohni nebo působením jiných zdrojů zapálení. 22 Zdraví škodlivý při požití. 34 Způsobuje poleptání. 36 Dráždí oči. 44 Nebezpečí výbuchu při zahřátí v uzavřeném obalu. 66 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. 67 Vdechování par může způsobit ospalost a závratě. 7 Může způsobit požár. 8 Dotek s hořlavým materiálem může způsobit požár. - Obor, vydávající bezpečnostní list: Product Safety – Europe/UAE - Poradce: Reichhold CZ s.r.o. +420 602 265 581 Product Safety – Europe/UAE Tel +(43) 1 20110 350 Fax +(43) 1 20110 343 e-mail EHS.Vienna@Reichhold.com